Caso Final Integrador

Álvaro Martín Romero

Índice

1.Diseño y Modelado de la Arquitectura de Comunicación

1.1. Análisis de modelos

1.2.Integración de los Modelos OSI y TCP/IP en los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Coslada

1.3.Adaptaciones al diseño para Coslada (resumen técnico)

2. Capa Física – Cálculos y Selección de Tecnologías

2.1.Cálculo de la Capacidad de los Enlaces:

2.2.Selección de Técnicas de Modulación

2.3.Evaluación de la Eficiencia del Encapsulamiento

2.4.Plano de cobertura

2.5.Cableado estructurado

3.Capa de Red – Direccionamiento, Subneteo y Enrutamiento

3.1.Diseño del Esquema de Direccionamiento IP

3.2.Enrutamiento y Rutas Óptimas

4.Capa de Transporte – Selección de Protocolos y Cálculo del Tamaño de Ventana

4.1. Selección de Protocolos de Transporte

4.2. Cálculo del Tamaño de Ventana Óptima en TCP

6. Seguridad – Estrategias y Configuración

6.1. Políticas y Medidas de Seguridad

6.2. Cifrado y Autenticación

Demostraciones de los servicios incluidos

# Diseño y Modelado de la Arquitectura de Comunicación

## 1.Análisis de modelos

Modelo OSI (Open Systems Interconnection) – 7 Capas

| Capa | Nombre | Función principal en la ciudad inteligente |
| --- | --- | --- |
| 7 | Aplicación | Interfaces con el usuario: portales web, apps ciudadanas, CCTV, servicios en la nube. |
| 6 | Presentación | Cifrado/descifrado, compresión: HTTPS, streaming de video, datos IoT en JSON/XML. |
| 5 | Sesión | Establece/mantiene sesiones: conexiones a portales, transmisiones de emergencia. |
| 4 | Transporte | Control de flujo y errores: TCP (fiabilidad) y UDP (baja latencia) para video/IoT. |
| 3 | Red | Direccionamiento y enrutamiento: IPv4/IPv6, OSPF, EIGRP, RIPng. |
| 2 | Enlace de datos | Transmisión fiable entre nodos: Ethernet, Wi-Fi, VLANs, STP, seguridad MAC. |
| 1 | Física | Medio de transmisión: fibra óptica, cableado UTP, antenas Wi-Fi, LoRa, 5G. |

Modelo TCP/IP – 4 Capas

| Capa TCP/IP | Equivalente OSI | Aplicación en la ciudad inteligente |
| --- | --- | --- |
| Aplicación | OSI 5–7 | Portales web, CCTV, VoIP, APIs RESTful para sensores IoT. |
| Transporte | OSI 4 | TCP (datos críticos), UDP (telemetría, video en tiempo real). |
| Internet | OSI 3 | IPv6, OSPFv3, túneles GRE, IPsec, direccionamiento lógico. |
| Acceso a red | OSI 1–2 | Ethernet, Wi-Fi 6, LoRaWAN, VLANs, protocolos 802.11ac/ax, switches, enlaces físicos. |

Aplicación al proyecto de ciudad inteligente

| Servicio | Capas críticas involucradas |
| --- | --- |
| Servicios gubernamentales | Aplicación (correo, portales), Red (enrutamiento), Transporte (TCP). |
| Seguridad pública | Transporte (UDP para video), Red (QoS + redundancia), Enlace (Wi-Fi en puntos). |
| Transporte y sensores IoT | Aplicación (MQTT/CoAP), Transporte (UDP), Enlace (LoRa/5G), Física (antenas). |
| Streaming y multimedia | Aplicación (HTTP/RTSP), Transporte (UDP), Red (multicast, QoS). |
| Seguridad y cifrado | Presentación (TLS, SSL), Red (IPsec, VPNs), DNSSEC en Aplicación. |

## Integración de los Modelos OSI y TCP/IP en los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Coslada

Para garantizar una red de comunicaciones moderna, escalable y segura, el Ayuntamiento de Coslada adoptará una arquitectura de red basada en los modelos OSI y TCP/IP. Esta arquitectura permitirá integrar los distintos departamentos municipales y servicios ciudadanos con una infraestructura robusta y eficiente, habilitando funcionalidades clave como vigilancia, servicios en línea, IoT ambiental y comunicaciones de emergencia.

Aplicación del Modelo OSI

| Capa OSI | Aplicación en Coslada |
| --- | --- |
| 7. Aplicación | Servicios digitales de atención ciudadana, portales web del ayuntamiento, plataformas de gestión interna. |
| 6. Presentación | Uso de cifrado TLS/SSL para asegurar la información entre usuarios y servicios. |
| 5. Sesión | Mantenimiento de sesiones entre dispositivos y servicios para autenticación y streaming continuo. |
| 4. Transporte | Protocolos TCP (fiables) para servicios administrativos y UDP (rápidos) para video vigilancia y sensores. |
| 3. Red | Enrutamiento eficiente con OSPF/OSPFv3 y direccionamiento dual-stack IPv4/IPv6. |
| 2. Enlace | VLANs segmentadas por departamentos (ej. Urbanismo, Seguridad, Hacienda), Wi-Fi corporativo y QoS. |
| 1. Física | Fibra óptica para backbone, cableado estructurado para oficinas y enlaces inalámbricos para IoT y movilidad. |

3. Aplicación del Modelo TCP/IP

| Capa TCP/IP | Servicios de Coslada Soportados |
| --- | --- |
| Aplicación | Archivo, Cultura, Urbanismo, Vivienda, Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, etc. |
| Transporte | TCP para ERP municipales, UDP para CCTV, VoIP de emergencias, y tráfico IoT de sensores. |
| Internet | Uso de IPv6 con túneles GRE/IPSec, soporte de DNSSEC, redundancia con rutas dinámicas. |
| Acceso a red | Interconexión segura de dependencias municipales por switches y puntos de acceso Wi-Fi 6. |

4. Integración por Tipos de Servicio

🔹 Gubernamentales (Ej. Secretaría General, Hacienda, Recursos Humanos)

- Infraestructura centralizada con VLANs dedicadas.

- VPN segura para acceso remoto de funcionarios.

- Servicios de correo, gestión documental y CRM por TCP/IP.

🔹 Seguridad y Emergencias

- Videovigilancia con cámaras IP.

- Comunicación prioritaria por VLANs dedicadas.

🔹 Transporte y Medio Ambiente (Transición ecológica, Limpieza, Jardines)

- Sensores IoT sobre redes LoRaWAN/Wi-Fi para calidad del aire y temperatura.

- Semáforos inteligentes conectados mediante IPv6.

- Gestión en tiempo real desde centro de control.

🔹 Servicios Sociales, Salud y Educación

- Aplicaciones con datos sensibles protegidas por cifrado

- Acceso seguro por dispositivos móviles de trabajadores sociales.

- Videollamadas o streaming en centros de atención o actividades educativas.

🔹 Servicios al Ciudadano (Agenda, Participación, Cultura, Deportes)

- Portales y aplicaciones con interfaces responsivas (capa aplicación).

- Streaming de eventos municipales vía UDP

- Accesibilidad garantizada en puntos de información digital.

5. Medidas de Seguridad Integradas

- Cifrado extremo a extremo (IPsec).

### Adaptaciones al diseño para Coslada (resumen técnico)

| Servicio | Implementación realista en Packet Tracer |
| --- | --- |
| Videovigilancia | Cámaras IP conectadas a switches → a servidores de video |
| Redes gubernamentales | VLANs por departamento + routers ISR con EIGRP |
| Transporte e IoT | Sensores IoT conectados vía Home Gateway + IoT Server |
| Streaming y eventos | Servidor de web + servidor multimedia + PC de streaming |
| Seguridad y emergencias | VLAN dedicada , cifrado de paquetes y control de acceso por ip |
| Conectividad ciudadana | Wi-Fi con WLC simulado + portal web en servidor |

# 2. Capa Física – Cálculos y Selección de Tecnologías

## 1. Cálculo de la Capacidad de los Enlaces:

Contexto:

- En cada sede hay zonas con conectividad inalámbrica crítica (puntos de acceso, áreas de atención al público, IoT, etc.).

- Se usarán tecnologías Wi-Fi 6 o enlaces punto a punto de alta frecuencia.

- Excluimos zonas oscuras (almacenes, cuartos de archivo cerrados, etc.) del cálculo.

Parámetros elegidos para el cálculo:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ancho de banda (𝐵) | 300 MHz |
| SNR (dB) | 20 dB |

Justificación de los parámetros elegidos:

| Parámetro | Valor | Razón de elección |
| --- | --- | --- |
| Ancho de banda (𝐵) | 300 MHz | Este valor simula el uso de tecnologías avanzadas como Wi-Fi 6E, que opera en la banda de 6 GHz y puede usar canales anchos de hasta 320 MHz. Elegí 300 MHz como valor redondeado y realista en despliegues urbanos de alto rendimiento. |
| SNR (dB) | 20 dB | Un SNR de 20 dB representa una calidad de señal buena pero no perfecta, bastante común en escenarios con múltiples dispositivos, interferencias moderadas o paredes en interiores. Permite modelar condiciones realistas, no ideales, lo cual es clave en una sede con cobertura parcial. |

Alternativas posibles según escenario:

| Escenario | Ancho de Banda sugerido | SNR típico |
| --- | --- | --- |
| Oficinas estándar con Wi-Fi 5 | 80–160 MHz | 15–20 dB |
| Centros críticos con Wi-Fi 6E | 160–320 MHz | 20–30 dB |
| IoT de bajo consumo (LoRa, etc.) | < 1 MHz | 0–10 dB |
| Zonas muy congestionadas | 80 MHz | < 15 dB |

Conversión de SNR a escala lineal:

SNR lineal= 10SNRdb10=102010=100

Aplicando la fórmula de Shannon:

C=B⋅log2​(1+SNRlineal​)

C=300×106⋅log2​(1+100)

C≈300×106⋅6.6582≈1.997×109 bps=1997Mbps​

Resultado

La capacidad máxima teórica del canal inalámbrico crítico con 300 MHz de ancho de banda y una SNR de 20 dB es:

1997 Mbps (≈ 2 Gbps)

Aplicación práctica por sede

| Sede | Tecnología recomendada | Cobertura calculada | Zonas oscuras (excluidas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 🏛️ Sede Central | Wi-Fi 6E / Enlaces punto a punto | Oficinas, salas de reuniones | Almacenes de archivo |
| 🚨 Sede de Seguridad | Wi-Fi 6 + repetidores outdoor | Centro de mando, recepción | Cámaras selladas, depósitos |
| 🚦 Sede Infraestructura IoT | Enlaces 5 GHz + LPWAN (LoRa, etc.) | Talleres, centro de sensores | Trasteros sin sensores |
| 📺 Sede Multimedia y Ciudadana | Wi-Fi 6 público y para eventos | Áreas de atención, patios | Áreas de mantenimiento cerradas |

## 2.Selección de Técnicas de Modulación

Elegir la técnica de modulación adecuada es clave para equilibrar velocidad, eficiencia espectral y robustez frente al ruido o interferencias.

| Modulación | Bits/símbolo | Eficiencia espectral | Robustez ante ruido | Complejidad | Usos típicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPSK | 1 | Baja | Muy alta | Baja | Redes muy ruidosas, sistemas militares, IoT |
| QPSK | 2 | Media | Alta | Moderada | Satélites, 4G, enlaces Wi-Fi básicos |
| 16-QAM | 4 | Alta | Media | Alta | Wi-Fi, 4G, 5G, redes de alta capacidad |
| 64-QAM | 6 | Muy alta | Baja | Muy alta | Wi-Fi 5/6 en entornos con poca interferencia |
| 256-QAM | 8 | Máxima | Muy baja | Muy alta | Redes cableadas (Ethernet 10G, DOCSIS 3.1), Wi-Fi 6 |

Selección por Tipo de Enlace

Enlaces Inalámbricos (Wi-Fi, sensores, etc.):

| Entorno | Modulación recomendada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Zonas críticas, mucho ruido | QPSK | Mejor equilibrio entre robustez y eficiencia. Apta para señal estable sin exigir SNR alto. |
| Zonas controladas, señal fuerte | 16-QAM / 64-QAM | Mayor velocidad donde la calidad de señal es buena (p.ej. sedes con Wi-Fi 6). |
| IoT (bajo ancho, largo alcance) | BPSK / LoRa (CSS) | Alta robustez, ideal para sensores de bajo consumo y bajo bit rate. |

Enlaces Cableados (Fibra, Ethernet, backbone):

| Tipo de medio | Modulación recomendada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Ethernet (1G–10G) | PAM-5 / 16-QAM / 256-QAM | Muy alta eficiencia, ya que el ruido es bajo y el canal es muy limpio. |
| Fibra óptica | QAM-64/256 o más | Se usan esquemas densos con corrección de errores (FEC), gracias al altísimo SNR. |
| Enlaces eléctricos cortos | QAM-16 | Buen compromiso si hay pequeñas interferencias (cables trenzados no apantallados). |

Conclusión

| Tipo de Enlace | Modulación Seleccionada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Inalámbrico interior | QPSK o 16-QAM | Buen rendimiento con robustez media, ideal para Wi-Fi en zonas urbanas |
| Inalámbrico exterior | QPSK o BPSK | Más tolerancia al ruido y obstáculos (zonas públicas, IoT) |
| Backbone cableado | 64-QAM o 256-QAM | Alta eficiencia donde las condiciones físicas lo permiten (fibra o 10G LAN) |
| IoT largo alcance | BPSK o modulación LoRa | Menor consumo energético y mayor robustez |

## 3.Evaluación de la Eficiencia del Encapsulamiento

Ejemplo práctico: Evaluación de la eficiencia del encapsulamiento

Supuestos del caso:

- Se transmite un mensaje de aplicación (por ejemplo, un archivo o paquete de datos) de 1000 bytes de carga útil (datos de aplicación).

- Se usan tecnologías Ethernet estándar (IEEE 802.3) sobre una red IP con TCP.

### Tamaño de cada cabecera por capa:

| Capa | Cabecera | Tamaño típico |
| --- | --- | --- |
| Transporte (TCP) | TCP header | 20 bytes |
| Red (IP) | IPv4 header | 20 bytes |
| Enlace de Datos | Ethernet header | 18 bytes |
| Física | Preambulo + CRC | 8 bytes |
| Total Overhead |  | 66 bytes |

Cálculo de eficiencia:

Eficiencia=Datos útilesDatos útiles+Overhead

Eficiencia= 10001000+66 ​= 10001066 ​≈0.9389=93.89%​

¿Qué pasa si el mensaje es más pequeño?

Si en vez de 1000 bytes se transmiten 100 bytes, veamos el resultado:

Eficiencia=100100+66=100166= 0.6024=60.24%​

Conclusión:

| Tamaño del mensaje | Overhead | Eficiencia total |
| --- | --- | --- |
| 1000 bytes | 66 bytes | 93.89 % |
| 100 bytes | 66 bytes | 60.24 % |
| 50 bytes (IoT típico) | 66 bytes | 43.10 % |

Cuanto menor es el paquete, mayor impacto tiene la sobrecarga del encapsulamiento, lo cual es crítico en redes de sensores o sistemas IoT.

## 4.Plano de cobertura

Para diseñar un plano de cobertura se plantea un esquema general escalable que se aplicara a todas y cada una de las sedes

## 5.Cableado estructurado

Se presenta el siguiente cableado para la construcción de las distintas redes:

SEDE CENTRAL

| Dispositivo | Medio | Función Principal |
| --- | --- | --- |
| Router Central | Serial | Conexión con otras redes |
| Switch de Acceso | UTP Cat 6 | Distribución de red local |
| APs | UTP Cat 6 | Acceso inalámbrico |
| PCs | UTP Cat 6 | Estaciones de trabajo administrativas |

SEDE DE SEGURIDAD

| Dispositivo | Medio | Función Principal |
| --- | --- | --- |
| Router | UTP | Red interna |
| Router | Serial | Conexión con todas las redes |
| Switch de Acceso | UTP Cat 6 | Distribución a cámaras, APs y PCs |
| Cámaras IP | UTP Cat 6 | Vigilancia (PoE si es posible) |
| APs / PCs | UTP Cat 6 | Uso por personal operativo |

SEDE DE INFRAESTRUCTURA

| Dispositivo | Medio | Función Principal |
| --- | --- | --- |
| Router | UTP | Manejo de dispositivos internos |
| Router | Serial | Conexión con todas las redes |
| Switch de Acceso | UTP Cat 6 | IoT, sensores, PCs |
| APs / SensorHub / PCs | UTP Cat 6 | Cobertura y monitoreo técnico |

SEDE MULTIMEDIA

| Dispositivo | Medio | Función Principal |
| --- | --- | --- |
| Router | Serial | Conexión con todas las redes |
| Router LAN local | UTP | Acceso local para streaming y web |
| Switch de Acceso | UTP Cat 6 | Kioskos, APs, PCs |
| APs / Kiosko / PCs | UTP Cat 6 | Servicios al ciudadano |

Resumen de Enlaces de Alta Velocidad (Fibra óptica)

| Dispositivo de Origen | Dispositivo de Destino | Medio |
| --- | --- | --- |
| Router A (SEDE Cuidadana) | Router Central | Fibra óptica |
| Router Central | Router B (SEDE MULTIMEDIA) | Fibra óptica |
| Router Central | Switch3 (SEDE CENTRAL - Servidores) | Fibra óptica |
| Switch3 | Switch4 (Servidor FTP, etc.) | Fibra óptica |

Resumen de Enlaces de Red Local (UTP Cat 6)

| Dispositivo de Origen | Dispositivo de Destino | Medio |
| --- | --- | --- |
| Router A / Switches (SEDE Ciudadana) | APs, PCs, Servidores locales | UTP Cat 6 |
| Switches (SEDE CENTRAL) | PCs, Servidores, Access Points | UTP Cat 6 |
| Switches (SEDE MULTIMEDIA) | PCs, Cámaras IP, SensorHub | UTP Cat 6 |

# 3.Capa de Red – Direccionamiento, Subneteo y Enrutamiento

## 1.Diseño del Esquema de Direccionamiento IP

## Bloques de direccionamiento ip

Sede Iot

| Descripción | VLAN | Subred IPv4 | Subred IPV6 | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subred Sensores | 50 | 192.168.50.0/24 | 2001:2882:1::/64 | 192.168.50.1 |
| Subred Videovigilancia | 60 | 192.168.60.0/24 | 2001:2882:2::/64 | 192.168.60.1 |
| Enlace a rúter Central | — | 10.0.0.0/30 |  | 10.0.0.1 (Router B)10.0.0.2 (Central) |

Sede Ciudadana

| Descripción | VLAN | Subred IPv4 | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Subred uso público | 10 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 |
| Subred uso público | 20 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| Enlace a rúter Central | — | 10.0.2.0/30 | 10.0.2.1 (Router A)10.0.2.2 (Central) |

Sede Central

| Descripción | VLAN | Dirección IP | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Enlace a Router A | - | 10.0.0.2 | - |
| Enlace a Router C | - | 10.0.1.2 | - |
| Enlace a Router B | - | 10.0.2.2 | - |
| Subred interna 1 | 30 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |
| Subred interna 2 | 40 | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 |

## Dirección de red, dirección de broadcast y rango de direcciones válidas para los hosts

Sede Ciudadana

| Subred | VLAN | Dirección de red | Broadcast | Rango de hosts válidos | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uso público | 10 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.255 | 192.168.10.1 – 192.168.10.254 | 192.168.10.1 |
| Uso interno | 20 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.255 | 192.168.20.1 – 192.168.20.254 | 192.168.20.1 |
| Enlace a Central | — | 10.0.2.0/30 | 10.0.2.3 | 10.0.2.1 – 10.0.2.2 | 10.0.2.1 / .2 |

Sede Seguridad Pública (IoT y Videovigilancia)

| Subred | VLAN | Dirección de red | Broadcast | Rango de hosts válidos | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensores IoT | 50 | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.255 | 192.168.50.1 – 192.168.50.254 | 192.168.50.1 |
| Videovigilancia | 60 | 192.168.60.0/24 | 192.168.60.255 | 192.168.60.1 – 192.168.60.254 | 192.168.60.1 |
| Enlace a Central | — | 10.0.0.0/30 | 10.0.0.3 | 10.0.0.1 – 10.0.0.2 | 10.0.0.1 / .2 |

Sede Central

| Subred | VLAN | Dirección de red | Broadcast | Rango de hosts válidos | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interna 1 | 30 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.255 | 192.168.30.1 – 192.168.30.254 | 192.168.30.1 |
| Interna 2 | 40 | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.255 | 192.168.40.1 – 192.168.40.254 | 192.168.40.1 |
| Enlace a Router A | — | 10.0.0.0/30 | 10.0.0.3 | 10.0.0.1 – 10.0.0.2 | 10.0.0.2 |
| Enlace a Router B | — | 10.0.2.0/30 | 10.0.2.3 | 10.0.2.1 – 10.0.2.2 | 10.0.2.2 |
| Enlace a Router C | — | 10.0.1.0/30 | 10.0.1.3 | 10.0.1.1 – 10.0.1.2 | 10.0.1.2 |

Sede IoT – Direccionamiento IPv4 e IPv6

| Subred | VLAN | Dirección de Red (IPv4) | Broadcast (IPv4) | Rango de Hosts IPv4 | Gateway IPv4 | Subred IPv6 | Gateway IPv6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensores | 50 | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.255 | 192.168.50.1 – 192.168.50.254 | 192.168.50.1 | 2001:2882:1::/64 | 2001:2882:1::1 |
| Videovigilancia | 60 | 192.168.60.0/24 | 192.168.60.255 | 192.168.60.1 – 192.168.60.254 | 192.168.60.1 | 2001:2882:2::/64 | 2001:2882:2::1 |
| Enlace a Central | — | 10.0.0.0/30 | 10.0.0.3 | 10.0.0.1 – 10.0.0.2 | 10.0.0.1 / .2 | — | — |

## 2. Enrutamiento y Rutas Óptimas

Algoritmo de Dijkstra – Rutas Óptimas entre Segmentos

🔹 Escenario

Se requiere determinar la ruta más corta desde la sede de Seguridad Pública (Router B) hacia la sede Central, así como hacia otras sedes como IoT (Router A) y Multimedia (Router C), para propósitos de servicios de emergencia y coordinación.

Red Simplificada (Topología de Backbone)

Modelo para Dijkstra (Coste por Enlace = 1)

| Nodo | Vecinos | Costes |
| --- | --- | --- |
| B | Central | 1 |
| Central | A, B, C | 1 |
| A | Central | 1 |
| C | Central | 1 |

Cálculo paso a paso de Dijkstra desde B

Paso 1 – Inicialización:

- Nodo origen: B

- Distancias: B=0, Central=∞, A=∞, C=∞

- Visitados: ∅

Paso 2 – Evaluar vecinos de B:

- Central: 0 + 1 = 1

- Distancias: B=0, Central=1, A=∞, C=∞

- Visitados: B

Paso 3 – Nodo con menor distancia no visitado: Central

- Vecinos: A, C

- A: 1 + 1 = 2

- C: 1 + 1 = 2

- Distancias: B=0, Central=1, A=2, C=2

- Visitados: B, Central

Paso 4 – Restantes nodos:

- A y C, ambos con coste 2

- Ruta óptima:

  - B → Central (coste 1)

  - B → Central → A/C (coste 2)

Rutas Resultantes

| Origen | Destino | Ruta | Coste |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Central | B → Central | 1 |
| B | A (IoT) | B → Central → A | 2 |
| B | C | B → Central → C | 2 |

Enrutamiento por Inundación – Método de Respaldo

El enrutamiento por inundación (flooding) reenvía todos los paquetes entrantes por todas las interfaces excepto por la que lo recibió, sin necesidad de rutas predefinidas.

¿Cuándo se usa?

- Como respaldo ante la caída de enlaces clave o rutas desconocidas.

- Muy útil en topologías críticas o en redes sin convergencia inmediata.

Ejemplo práctico de flooding

Escenario de fallo:

- Falla el enlace B ↔ Central (10.0.2.0/30)

Proceso:

- Router B no tiene ruta directa.

- Inunda el paquete hacia cualquier otro router accesible.

- Si está conectado a Router A o Router C (vía un switch, por ejemplo), estos reenvían hacia sus propios vecinos.

- Eventualmente, el paquete llega al Router Central por rutas alternativas.

Resumen Técnico

| Enfoque | Ventaja | Desventaja |
| --- | --- | --- |
| Dijkstra | Rutas óptimas con métricas precisas | Requiere cálculo previo y convergencia |
| Inundación | Respaldo automático sin rutas previas | Ineficiente, posible duplicación de tráfico |

En redes reales, protocolos como OSPF, EIGRP implementan variantes de Dijkstra con respaldo automático. La inundación queda reservada para situaciones críticas o descubrimiento inicial.

# 4. Capa de Transporte – Selección de Protocolos y Cálculo del Tamaño de Ventana

## 4.1Selección de Protocolos de Transporte

TCP (Transmission Control Protocol)

Usos recomendados:

- Transferencia de archivos (FTP, SCP)

- Servicios de correo electrónico

- Sincronización de bases de datos

- Consultas web críticas

Justificación:

- Fiabilidad: TCP garantiza la entrega de datos, reenvía paquetes perdidos y reordena los que llegan fuera de orden.

- Control de congestión y flujo: Se ajusta automáticamente a las condiciones de la red para evitar sobrecargas.

- Conexión orientada: Establece una conexión antes de transmitir datos, asegurando que ambas partes están listas.

UDP (User Datagram Protocol)

Usos recomendados:

- Transmisión en tiempo real (video vigilancia IP, voz sobre IP)

- Alertas instantáneas (tráfico, sensores de IoT)

- Juegos en red o telemetría

Justificación:

- Menor latencia: Al no tener control de errores, es más rápido que TCP.

- No orientado a conexión: Ideal para tráfico que puede tolerar pérdidas menores pero no retrasos.

- Menor sobrecarga de cabecera: UDP usa solo 8 bytes frente a los 20+ de TCP.

## 4.2Cálculo del Tamaño de Ventana Óptima en TCP

La ventana TCP óptima determina cuántos datos pueden enviarse sin recibir una confirmación (ACK), maximizando el uso del canal.

Fórmula:

Ventana óptima=Ancho de banda×RTT

Parámetros Supuestos

- RTT (Round Trip Time): 50 ms = 0.050 segundos

- MSS (Maximum Segment Size): 1,500 bytes

- Ancho de banda: 10 Mbps = 10,000,000 bits por segundo

Paso a Paso: Conversión y Cálculo

- Convertimos el RTT a segundos:

50ms=0.05s

Multiplicamos por el ancho de banda:

Ventana óptima=10,000,000 bps * 0.05s = 500,000 bits

Convertimos la ventana a bytes:

500,000bits÷8=62,500bytes

Calculamos cuántos segmentos MSS caben en esa ventana:

62.500 bytes1500 bytes por mss≈41.67=>41 segmentos completos

Resultado Final

- Ventana óptima TCP: 62,500 bytes

- Cantidad máxima de segmentos MSS en tránsito sin esperar ACK: 41

# Paso 5: Capa de Aplicación – Servicios, Multiplexación y Multimedia

## 5.1.Implementación de Servicios y Resolución de Nombres

Servidor FTP/SFTP

- FTP (Puerto 21): Permite transferencia de archivos en texto claro (solo con fines de demostración interna).

- SFTP (Puerto 22): Protocolo seguro sobre SSH. Garantiza confidencialidad e integridad.

- Usuarios: Los ciudadanos y empleados usan SFTP para subir/bajar documentos. Solo empleados tienen acceso completo.

Servidor HTTP/HTTPS

- HTTP (Puerto 80): Usado para sitios web informativos básicos.

- HTTPS (Puerto 443): Usado para portales interactivos, incluyendo control de cámaras, sensores y accesos ciudadanos.

- Certificado SSL: Instalado para encriptar las comunicaciones en HTTPS.

- Servicios alojados:

  - Panel de control IoT

  - Visualización de cámaras

  - Acceso a archivos vía navegador

Proceso de Resolución de Nombres

- Un cliente (PC) solicita acceder a ftp.ayuntamiento.local.

- Consulta al servidor DNS configurado en su adaptador de red.

- El servidor DNS responde con la IP correspondiente (ej. 192.168.X.10).

- El cliente se conecta al servidor FTP/SFTP utilizando la IP resuelta.

Esto permite que los usuarios no necesiten memorizar direcciones IP, y que las aplicaciones puedan cambiar de IP sin afectar a los clientes.

Gestión de Múltiples Solicitudes – Multiplexación

La red implementa multiplexación por puertos TCP/UDP, una técnica clave para permitir múltiples conexiones simultáneas a un mismo servidor. Esto funciona así:

- Cada servicio usa un número de puerto específico:

  - DNS → puerto 53

  - FTP → puerto 21

  - SFTP → puerto 22

  - HTTP → puerto 80

  - HTTPS → puerto 443

- Cada cliente usa un puerto de origen aleatorio y se conecta al puerto de destino del servicio.

- Esto permite que cientos de usuarios usen simultáneamente el mismo servidor sin conflictos, ya que las conexiones se diferencian por los puertos y direcciones.

Ejemplo:
Un mismo servidor con IP 192.168.1.10 puede atender al mismo tiempo:

- A un cliente accediendo a la web (192.168.1.20:50678 → 192.168.1.10:443)

- A otro descargando archivos por SFTP (192.168.1.30:50533 → 192.168.1.10:22)

- A otro resolviendo un dominio (192.168.1.40:54000 → 192.168.1.10:53)

## 5.2.Servicios Multimedia

Transmisión en Tiempo Real

Para brindar servicios de video en tiempo real, como cámaras de seguridad o transmisiones de eventos públicos, se han considerado dos métodos de streaming:

1. UDP Streaming (Unicast/Multicast)

- Uso: Ideal para cámaras IP en tiempo real conectadas a la sede de seguridad.

- Ventajas:

  - Baja latencia.

  - No requiere retransmisiones.

- Desventajas:

  - No garantiza entrega de paquetes (puede haber pérdida en redes congestionadas).

- Implementación: Transmisión unicast o multicast desde el servidor de cámaras al cliente de monitoreo.

2. Adaptive HTTP Streaming (DASH)

- Uso: Ideal para eventos públicos, charlas o sesiones grabadas reproducidas por usuarios ciudadanos.

- Funcionamiento:

  - El video se divide en segmentos y versiones de distinta calidad (resoluciones/bitrates).

  - El cliente (navegador o app) detecta el ancho de banda disponible y solicita la calidad más adecuada dinámicamente.

- Ventajas:

  - Adaptación automática a condiciones variables de red.

  - Compatible con HTTP/HTTPS, facilitando su distribución en redes corporativas.

Adaptación de Calidad según Ancho de Banda

Para evitar interrupciones o sobrecarga de red, se implementan técnicas de adaptación de calidad (bitrate switching), como:

- Medición del buffer del cliente y del ancho de banda actual.

- Cambios automáticos entre calidades: baja (360p), media (480p), alta (720p/1080p).

- Priorización de tráfico sensible: mediante QoS, se puede dar prioridad al tráfico UDP de videovigilancia frente al tráfico no crítico.

Seguridad en Streaming

- HTTPS + DASH: garantiza privacidad e integridad de los contenidos ciudadanos.

- ACLs y VLANs: evitan el acceso no autorizado a transmisiones internas (como las de cámaras de seguridad).

- VPN/IPsec: se usa cifrado extremo a extremo entre sedes que visualizan el video remotamente.

# 6. Seguridad – Estrategias y Configuración

## 6.1. Políticas y Medidas de Seguridad

VPN para interconexión segura

Presente:

- Hay túneles Tunnel configurados entre distintas sedes (como 192.168.30.0, 40.0, 50.0 y 60.0).

- Se ha aplicado IPsec a través de crypto map, lo cual proporciona confidencialidad, integridad y autenticación del tráfico.

- Esto cumple con la política de interconectar segmentos sensibles como la sede de seguridad y las oficinas municipales.

Firewalls y ACLs

Parcialmente presente:

- Se han configurado ACL extendidas en los routers que bloquean el acceso desde la VLAN de los ciudadanos (VLAN 40) hacia dispositivos críticos como:

  - Cámaras

  - Servidores IoT

- Ejemplo: access-list 110 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255

- Sin embargo, no se han configurado firewalls dedicados (como dispositivos ASA). Estás usando los ACLs como medida de filtrado básico a nivel de router.

## 6.2.Cifrado y Autenticación

Uso de TLS/SSL para Comunicaciones Críticas

TLS (Transport Layer Security) y su predecesor SSL se utilizan ampliamente para cifrar comunicaciones entre clientes y servidores, especialmente en servicios como:

- HTTPS: Portales ciudadanos, cámaras IP, interfaces IoT.

- SFTP: Transferencia de archivos de forma segura (sobre SSH).

- Correo electrónico, VoIP y otros servicios web.

Importante: Aunque Cisco Packet Tracer no permite simular el cifrado real con certificados digitales, en una red real:

- Se instalan certificados TLS/SSL en los servidores web y de cámaras.

- Se configura el uso de puertos seguros (443 para HTTPS).

- Se valida la identidad del servidor mediante certificados autofirmados o de una Autoridad Certificadora (CA).

Implementación de RSA

RSA es un sistema de cifrado asimétrico utilizado para proteger la confidencialidad de datos mediante un par de claves:

- Clave pública: Se comparte con otros para que cifren los mensajes.

- Clave privada: Se mantiene en secreto y se usa para descifrar los mensajes.

Ejemplo simplificado de RSA (conceptual)

- Generación de claves:

  - Elegimos dos números primos grandes: p = 17, q = 11

  - Calculamos: n = p × q = 187

  - Calculamos: φ(n) = (p−1)(q−1) = 160

  - Elegimos e = 7 (coprimo con 160)

  - Calculamos d = 23, ya que 7 × 23 mod 160 = 1

Resultado:

  - Clave pública: (e = 7, n = 187)

  - Clave privada: (d = 23, n = 187)

- Cifrado (por el cliente):

  - Mensaje M = 88

  - Cifrado: C = M^e mod n = 88^7 mod 187 = 11

- Descifrado (por el servidor):

  - Descifrado: M = C^d mod n = 11^23 mod 187 = 88

Este ejemplo demuestra cómo un mensaje cifrado con la clave pública solo puede ser leído con la clave privada, garantizando confidencialidad.

DNSSEC: Seguridad para el Servicio DNS

DNSSEC (DNS Security Extensions) protege las consultas DNS mediante firmas digitales, evitando:

- DNS Spoofing (suplantación de respuestas DNS)

- Ataques de envenenamiento de caché

¿Cómo funciona DNSSEC?

- Cada zona DNS tiene un conjunto de claves criptográficas (clave de firma y clave de zona).

- Las respuestas DNS vienen firmadas digitalmente.

- El cliente puede verificar que la respuesta proviene del servidor legítimo.

¿Por qué no se ha implementado TLS, RSA y DNSSEC en este proyecto?

- Limitaciones del simulador (Cisco Packet Tracer):

  - No permite configurar certificados TLS ni simular conexiones HTTPS reales.

  - No tiene soporte para generación y uso de claves RSA.

  - DNSSEC no está disponible ni en servidores ni en clientes dentro del simulador.

- Enfoque educativo y de infraestructura:

  - Este proyecto prioriza la estructura lógica de red, segmentación, ACLs, VPN y túneles IPsec, los cuales sí son simulables.

  - La seguridad se ha garantizado principalmente mediante:

    - VPNs IPsec

    - ACLs extendidas

    - Topología segmentada con VLANs

- Implementación teórica o futura:

  - Se deja documentado el uso de TLS/RSA/DNSSEC para su futura implementación en entornos reales o simuladores más avanzados como GNS3, EVE-NG o redes reales con equipos Cisco.

Aunque el Servicio DNS (Domain Name System) es fundamental en redes reales para la resolución de nombres, en este proyecto no se ha implementado por las siguientes razones técnicas y prácticas:

1.Limitaciones del simulador Cisco Packet Tracer

- DNS en Packet Tracer es muy básico: solo permite responder con IPs a nombres fijos y no simula realmente una base de datos DNS completa ni registros dinámicos.

- No se puede simular DNSSEC, zonas inversas, ni delegaciones reales, por lo que su utilidad en el entorno simulado es limitada.

2.Enfoque en servicios críticos

- El proyecto prioriza otros servicios más directamente aplicables y funcionales en Packet Tracer:

  - FTP / SFTP

  - TFTP

  - HTTP / HTTPS (en parte simulados)

  - Videovigilancia y IoT

- Todos estos servicios pueden operar correctamente usando direcciones IP directamente, sin necesidad de resolución de nombres.

3.Simplificación para pruebas de conectividad

- Al no usar DNS, los comandos de prueba como ping, ftp, telnet o http:// se aplican directamente sobre IPs, evitando errores de resolución que podrían complicar la validación del funcionamiento de la red.

- Esto permite una comprobación más directa del comportamiento de la red en etapas tempranas del diseño.

# Demostraciones de los servicios incluidos

Todas las demostraciones de los servicios incluidos, así como una descripción mas resumida del proyecto se encuentran en la siguiente página web.

https://aalvaroo7.github.io/Caso-Final-Integrador/