Caso Final Integrador

Álvaro Martín Romero

Índice

1.Diseño y Modelado de la Arquitectura de Comunicación

1.1. Análisis de modelos

1.2.Integración de los Modelos OSI y TCP/IP en los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Coslada

1.3.Adaptaciones al diseño para Coslada (resumen técnico)

2. Capa Física – Cálculos y Selección de Tecnologías

2.1.Cálculo de la Capacidad de los Enlaces:

2.2.Selección de Técnicas de Modulación

2.3.Evaluación de la Eficiencia del Encapsulamiento

2.4.Plano de cobertura

2.5.Cableado estructurado

3.Capa de Red – Direccionamiento, Subneteo y Enrutamiento

3.1.Diseño del Esquema de Direccionamiento IP

3.2.Enrutamiento y Rutas optimas

# Diseño y Modelado de la Arquitectura de Comunicación

## 1.Análisis de modelos

Modelo OSI (Open Systems Interconnection) – 7 Capas

| Capa | Nombre | Función principal en la ciudad inteligente |
| --- | --- | --- |
| 7 | Aplicación | Interfaces con el usuario: portales web, apps ciudadanas, CCTV, servicios en la nube. |
| 6 | Presentación | Cifrado/descifrado, compresión: HTTPS, streaming de video, datos IoT en JSON/XML. |
| 5 | Sesión | Establece/mantiene sesiones: conexiones a portales, transmisiones de emergencia. |
| 4 | Transporte | Control de flujo y errores: TCP (fiabilidad) y UDP (baja latencia) para video/IoT. |
| 3 | Red | Direccionamiento y enrutamiento: IPv4/IPv6, OSPF, EIGRP, RIPng. |
| 2 | Enlace de datos | Transmisión fiable entre nodos: Ethernet, Wi-Fi, VLANs, STP, seguridad MAC. |
| 1 | Física | Medio de transmisión: fibra óptica, cableado UTP, antenas Wi-Fi, LoRa, 5G. |

Modelo TCP/IP – 4 Capas

| Capa TCP/IP | Equivalente OSI | Aplicación en la ciudad inteligente |
| --- | --- | --- |
| Aplicación | OSI 5–7 | Portales web, CCTV, VoIP, APIs RESTful para sensores IoT. |
| Transporte | OSI 4 | TCP (datos críticos), UDP (telemetría, video en tiempo real). |
| Internet | OSI 3 | IPv6, OSPFv3, túneles GRE, IPsec, direccionamiento lógico. |
| Acceso a red | OSI 1–2 | Ethernet, Wi-Fi 6, LoRaWAN, VLANs, protocolos 802.11ac/ax, switches, enlaces físicos. |

Aplicación al proyecto de ciudad inteligente

| Servicio | Capas críticas involucradas |
| --- | --- |
| Servicios gubernamentales | Aplicación (correo, portales), Red (enrutamiento), Transporte (TCP). |
| Seguridad pública | Transporte (UDP para video), Red (QoS + redundancia), Enlace (Wi-Fi en puntos). |
| Transporte y sensores IoT | Aplicación (MQTT/CoAP), Transporte (UDP), Enlace (LoRa/5G), Física (antenas). |
| Streaming y multimedia | Aplicación (HTTP/RTSP), Transporte (UDP), Red (multicast, QoS). |
| Seguridad y cifrado | Presentación (TLS, SSL), Red (IPsec, VPNs), DNSSEC en Aplicación. |

## Integración de los Modelos OSI y TCP/IP en los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Coslada

Para garantizar una red de comunicaciones moderna, escalable y segura, el Ayuntamiento de Coslada adoptará una arquitectura de red basada en los modelos OSI y TCP/IP. Esta arquitectura permitirá integrar los distintos departamentos municipales y servicios ciudadanos con una infraestructura robusta y eficiente, habilitando funcionalidades clave como vigilancia, servicios en línea, IoT ambiental y comunicaciones de emergencia.

Aplicación del Modelo OSI

| Capa OSI | Aplicación en Coslada |
| --- | --- |
| 7. Aplicación | Servicios digitales de atención ciudadana, portales web del ayuntamiento, plataformas de gestión interna. |
| 6. Presentación | Uso de cifrado TLS/SSL para asegurar la información entre usuarios y servicios. |
| 5. Sesión | Mantenimiento de sesiones entre dispositivos y servicios para autenticación y streaming continuo. |
| 4. Transporte | Protocolos TCP (fiables) para servicios administrativos y UDP (rápidos) para video vigilancia y sensores. |
| 3. Red | Enrutamiento eficiente con OSPF/OSPFv3 y direccionamiento dual-stack IPv4/IPv6. |
| 2. Enlace | VLANs segmentadas por departamentos (ej. Urbanismo, Seguridad, Hacienda), Wi-Fi corporativo y QoS. |
| 1. Física | Fibra óptica para backbone, cableado estructurado para oficinas y enlaces inalámbricos para IoT y movilidad. |

3. Aplicación del Modelo TCP/IP

| Capa TCP/IP | Servicios de Coslada Soportados |
| --- | --- |
| Aplicación | Archivo, Cultura, Urbanismo, Vivienda, Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, etc. |
| Transporte | TCP para ERP municipales, UDP para CCTV, VoIP de emergencias, y tráfico IoT de sensores. |
| Internet | Uso de IPv6 con túneles GRE/IPSec, soporte de DNSSEC, redundancia con rutas dinámicas. |
| Acceso a red | Interconexión segura de dependencias municipales por switches y puntos de acceso Wi-Fi 6. |

4. Integración por Tipos de Servicio

🔹 Gubernamentales (Ej. Secretaría General, Hacienda, Recursos Humanos)

- Infraestructura centralizada con VLANs dedicadas.

- VPN segura para acceso remoto de funcionarios.

- Servicios de correo, gestión documental y CRM por TCP/IP.

🔹 Seguridad y Emergencias

- Videovigilancia con cámaras IP.

- Enlaces redundantes por túnel GRE sobre IPsec.

- Comunicación prioritaria por QoS y VLANs dedicadas.

🔹 Transporte y Medio Ambiente (Transición ecológica, Limpieza, Jardines)

- Sensores IoT sobre redes LoRaWAN/Wi-Fi para calidad del aire y temperatura.

- Semáforos inteligentes conectados mediante IPv6.

- Gestión en tiempo real desde centro de control.

🔹 Servicios Sociales, Salud y Educación

- Aplicaciones con datos sensibles protegidas por cifrado y DNSSEC.

- Acceso seguro por dispositivos móviles de trabajadores sociales.

- Videollamadas o streaming en centros de atención o actividades educativas.

🔹 Servicios al Ciudadano (Agenda, Participación, Cultura, Deportes)

- Portales y aplicaciones con interfaces responsivas (capa aplicación).

- Streaming de eventos municipales vía UDP + QoS.

- Accesibilidad garantizada en puntos de información digital.

5. Medidas de Seguridad Integradas

- Cifrado extremo a extremo (TLS/IPsec).

- Firewalls entre segmentos y acceso segmentado por roles.

### Adaptaciones al diseño para Coslada (resumen técnico)

| Servicio | Implementación realista en Packet Tracer |
| --- | --- |
| Videovigilancia | Cámaras IP conectadas a switches → a servidores de video |
| Redes gubernamentales | VLANs por departamento + routers ISR con EIGRP |
| Transporte e IoT | Sensores IoT conectados vía Home Gateway + IoT Server |
| Streaming y eventos | Servidor de web + servidor multimedia + PC de streaming |
| Seguridad y emergencias | VLAN dedicada + tunel GRE entre la sede dedicada a FTP y streaming multimedia y el resto |
| Conectividad ciudadana | Wi-Fi con WLC simulado + portal web en servidor |

# 2. Capa Física – Cálculos y Selección de Tecnologías

## 1. Cálculo de la Capacidad de los Enlaces:

Contexto:

- En cada sede hay zonas con conectividad inalámbrica crítica (puntos de acceso, áreas de atención al público, IoT, etc.).

- Se usarán tecnologías Wi-Fi 6 o enlaces punto a punto de alta frecuencia.

- Excluimos zonas oscuras (almacenes, cuartos de archivo cerrados, etc.) del cálculo.

Parámetros elegidos para el cálculo:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ancho de banda (𝐵) | 300 MHz |
| SNR (dB) | 20 dB |

Justificación de los parámetros elegidos:

| Parámetro | Valor | Razón de elección |
| --- | --- | --- |
| Ancho de banda (𝐵) | 300 MHz | Este valor simula el uso de tecnologías avanzadas como Wi-Fi 6E, que opera en la banda de 6 GHz y puede usar canales anchos de hasta 320 MHz. Elegí 300 MHz como valor redondeado y realista en despliegues urbanos de alto rendimiento. |
| SNR (dB) | 20 dB | Un SNR de 20 dB representa una calidad de señal buena pero no perfecta, bastante común en escenarios con múltiples dispositivos, interferencias moderadas o paredes en interiores. Permite modelar condiciones realistas, no ideales, lo cual es clave en una sede con cobertura parcial. |

Alternativas posibles según escenario:

| Escenario | Ancho de Banda sugerido | SNR típico |
| --- | --- | --- |
| Oficinas estándar con Wi-Fi 5 | 80–160 MHz | 15–20 dB |
| Centros críticos con Wi-Fi 6E | 160–320 MHz | 20–30 dB |
| IoT de bajo consumo (LoRa, etc.) | < 1 MHz | 0–10 dB |
| Zonas muy congestionadas | 80 MHz | < 15 dB |

Conversión de SNR a escala lineal:

SNR lineal= 10SNRdb10=102010=100

Aplicando la fórmula de Shannon:

C=B⋅log2​(1+SNRlineal​)

C=300×106⋅log2​(1+100)

C≈300×106⋅6.6582≈1.997×109 bps=1997Mbps​

Resultado

La capacidad máxima teórica del canal inalámbrico crítico con 300 MHz de ancho de banda y una SNR de 20 dB es:

1997 Mbps (≈ 2 Gbps)

Aplicación práctica por sede

| Sede | Tecnología recomendada | Cobertura calculada | Zonas oscuras (excluidas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 🏛️ Sede Central | Wi-Fi 6E / Enlaces punto a punto | Oficinas, salas de reuniones | Almacenes de archivo |
| 🚨 Sede de Seguridad | Wi-Fi 6 + repetidores outdoor | Centro de mando, recepción | Cámaras selladas, depósitos |
| 🚦 Sede Infraestructura IoT | Enlaces 5 GHz + LPWAN (LoRa, etc.) | Talleres, centro de sensores | Trasteros sin sensores |
| 📺 Sede Multimedia y Ciudadana | Wi-Fi 6 público y para eventos | Áreas de atención, patios | Áreas de mantenimiento cerradas |

## 2.Selección de Técnicas de Modulación

Elegir la técnica de modulación adecuada es clave para equilibrar velocidad, eficiencia espectral y robustez frente al ruido o interferencias.

| Modulación | Bits/símbolo | Eficiencia espectral | Robustez ante ruido | Complejidad | Usos típicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPSK | 1 | Baja | Muy alta | Baja | Redes muy ruidosas, sistemas militares, IoT |
| QPSK | 2 | Media | Alta | Moderada | Satélites, 4G, enlaces Wi-Fi básicos |
| 16-QAM | 4 | Alta | Media | Alta | Wi-Fi, 4G, 5G, redes de alta capacidad |
| 64-QAM | 6 | Muy alta | Baja | Muy alta | Wi-Fi 5/6 en entornos con poca interferencia |
| 256-QAM | 8 | Máxima | Muy baja | Muy alta | Redes cableadas (Ethernet 10G, DOCSIS 3.1), Wi-Fi 6 |

Selección por Tipo de Enlace

Enlaces Inalámbricos (Wi-Fi, sensores, etc.):

| Entorno | Modulación recomendada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Zonas críticas, mucho ruido | QPSK | Mejor equilibrio entre robustez y eficiencia. Apta para señal estable sin exigir SNR alto. |
| Zonas controladas, señal fuerte | 16-QAM / 64-QAM | Mayor velocidad donde la calidad de señal es buena (p.ej. sedes con Wi-Fi 6). |
| IoT (bajo ancho, largo alcance) | BPSK / LoRa (CSS) | Alta robustez, ideal para sensores de bajo consumo y bajo bit rate. |

Enlaces Cableados (Fibra, Ethernet, backbone):

| Tipo de medio | Modulación recomendada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Ethernet (1G–10G) | PAM-5 / 16-QAM / 256-QAM | Muy alta eficiencia, ya que el ruido es bajo y el canal es muy limpio. |
| Fibra óptica | QAM-64/256 o más | Se usan esquemas densos con corrección de errores (FEC), gracias al altísimo SNR. |
| Enlaces eléctricos cortos | QAM-16 | Buen compromiso si hay pequeñas interferencias (cables trenzados no apantallados). |

Conclusión

| Tipo de Enlace | Modulación Seleccionada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Inalámbrico interior | QPSK o 16-QAM | Buen rendimiento con robustez media, ideal para Wi-Fi en zonas urbanas |
| Inalámbrico exterior | QPSK o BPSK | Más tolerancia al ruido y obstáculos (zonas públicas, IoT) |
| Backbone cableado | 64-QAM o 256-QAM | Alta eficiencia donde las condiciones físicas lo permiten (fibra o 10G LAN) |
| IoT largo alcance | BPSK o modulación LoRa | Menor consumo energético y mayor robustez |

## 3.Evaluación de la Eficiencia del Encapsulamiento

Ejemplo práctico: Evaluación de la eficiencia del encapsulamiento

Supuestos del caso:

- Se transmite un mensaje de aplicación (por ejemplo, un archivo o paquete de datos) de 1000 bytes de carga útil (datos de aplicación).

- Se usan tecnologías Ethernet estándar (IEEE 802.3) sobre una red IP con TCP.

### Tamaño de cada cabecera por capa:

| Capa | Cabecera | Tamaño típico |
| --- | --- | --- |
| Transporte (TCP) | TCP header | 20 bytes |
| Red (IP) | IPv4 header | 20 bytes |
| Enlace de Datos | Ethernet header | 18 bytes |
| Física | Preambulo + CRC | 8 bytes |
| Total Overhead |  | 66 bytes |

Cálculo de eficiencia:

Eficiencia=Datos útilesDatos útiles+Overhead

Eficiencia= 10001000+66 ​= 10001066 ​≈0.9389=93.89%​

¿Qué pasa si el mensaje es más pequeño?

Si en vez de 1000 bytes se transmiten 100 bytes, veamos el resultado:

Eficiencia=100100+66=100166= 0.6024=60.24%​

Conclusión:

| Tamaño del mensaje | Overhead | Eficiencia total |
| --- | --- | --- |
| 1000 bytes | 66 bytes | 93.89 % |
| 100 bytes | 66 bytes | 60.24 % |
| 50 bytes (IoT típico) | 66 bytes | 43.10 % |

Cuanto menor es el paquete, mayor impacto tiene la sobrecarga del encapsulamiento, lo cual es crítico en redes de sensores o sistemas IoT.

## 4.Plano de cobertura

Para diseñar un plano de cobertura se plantea un esquema general escalable que se aplicara a todas y cada una de las sedes

## 5.Cableado estructurado

Se presenta el siguiente cableado para la construcción de las distintas redes:

SEDE CENTRAL

| Dispositivo | Medio | Función Principal |
| --- | --- | --- |
| Router Central | Fibra | Conexión con túneles y sedes remotas |
| Router Túnel IPv6-IPv4 | UTP Cat 6 / Fibra | Termina túnel GRE sobre IPv4 |
| Switch de Acceso | UTP Cat 6 | Distribución de red local |
| APs | UTP Cat 6 | Acceso inalámbrico |
| PCs | UTP Cat 6 | Estaciones de trabajo administrativas |

SEDE DE SEGURIDAD

| Dispositivo | Medio | Función Principal |
| --- | --- | --- |
| Router Túnel | Fibra | Enlace a sede central |
| Router LAN local | UTP | Red interna |
| Switch de Acceso | UTP Cat 6 | Distribución a cámaras, APs y PCs |
| Cámaras IP | UTP Cat 6 | Vigilancia (PoE si es posible) |
| APs / PCs | UTP Cat 6 | Uso por personal operativo |

SEDE DE INFRAESTRUCTURA

| Dispositivo | Medio | Función Principal |
| --- | --- | --- |
| Router Túnel | Fibra | Túnel seguro hacia sede central |
| Router LAN local | UTP | Manejo de dispositivos internos |
| Switch de Acceso | UTP Cat 6 | IoT, sensores, PCs |
| APs / SensorHub / PCs | UTP Cat 6 | Cobertura y monitoreo técnico |

SEDE MULTIMEDIA

| Dispositivo | Medio | Función Principal |
| --- | --- | --- |
| Router Túnel | Fibra | Túnel seguro al núcleo |
| Router LAN local | UTP | Acceso local para streaming y web |
| Switch de Acceso | UTP Cat 6 | Kioskos, APs, PCs |
| APs / Kiosko / PCs | UTP Cat 6 | Servicios al ciudadano |

Resumen de Enlaces de Alta Velocidad (Fibra)

| Dispositivo de Origen | Dispositivo de Destino | Medio |
| --- | --- | --- |
| Router Central | Router Túnel | Fibra |
| Router Túnel (SEDE SEGURIDAD) | Router LAN local (SEDE SEGURIDAD) | Fibra |
| Router Túnel (SEDE INFRAESTRUCTURA) | Router LAN local (SEDE INFRAESTRUCTURA) | Fibra |
| Router Túnel (SEDE MULTIMEDIA) | Router LAN local (SEDE MULTIMEDIA) | Fibra |

Resumen de Enlaces de Red Local (UTP Cat 6)

| Dispositivo de Origen | Dispositivo de Destino | Medio |
| --- | --- | --- |
| Router Túnel | Switch de Acceso | UTP Cat 6 |
| Switch de Acceso | APs | UTP Cat 6 |
| Switch de Acceso | PCs | UTP Cat 6 |
| Switch de Acceso | Cámaras IP | UTP Cat 6 |
| Switch de Acceso | SensorHub | UTP Cat 6 |

# 3.Capa de Red – Direccionamiento, Subneteo y Enrutamiento

## 1.Diseño del Esquema de Direccionamiento IP

## Bloques de direccionamiento ip

Sede Iot

| Descripción | VLAN | Subred IPv4 | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Subred Servicios urbanos | 10 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 |
| Subred interna | 20 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| Enlace a rúter Central | — | 10.0.0.0/30 | 10.0.0.1 (Router Iot)10.0.0.2 (Central) |

Sede Seguridad Pública

| Descripción | VLAN | Subred IPv4 | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Subred servicios urbanos | 50 | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 |
| Subred interna | 60 | 192.168.60.0/24 | 192.168.60.1 |
| Enlace a rúter Central | — | 10.0.2.0/30 | 10.0.2.1 (Router Seg. Publica)10.0.2.2 (Central) |

Sede Ciudadana y multimedia

| Descripción | Dirección ip | Gateway |
| --- | --- | --- |
| Subred Iot | 2882:1:1:1:1:1::11/64 | 2882:1:1:1:1:1::1 |
| Enlace a Rúter central | 10.0.1.2 | - |

Sede Central

| Descripción | VLAN | Dirección IP | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Enlace a Router A | - | 10.0.0.2 | - |
| Enlace a Router C | - | 10.0.1.2 | - |
| Enlace a Router B | - | 10.0.2.2 | - |
| Subred interna 1 | 30 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |
| Subred interna 2 | 40 | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 |

## Dirección de red, dirección de broadcast y rango de direcciones válidas para los hosts

Sede IoT

| Subred | VLAN | Dirección de red | Broadcast | Rango de hosts válidos | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios urbanos | 10 | 192.168.10.0 | 192.168.10.255 | 192.168.10.1 – 192.168.10.254 | 192.168.10.1 |
| Interna | 20 | 192.168.20.0 | 192.168.20.255 | 192.168.20.1 – 192.168.20.254 | 192.168.20.1 |
| Enlace a Central (/30) | — | 10.0.0.0 | 10.0.0.3 | 10.0.0.1 – 10.0.0.2 | 10.0.0.1 / 10.0.0.2 |

Sede Seguridad Pública

| Subred | VLAN | Dirección de red | Broadcast | Rango de hosts válidos | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios urbanos | 50 | 192.168.50.0 | 192.168.50.255 | 192.168.50.1 – 192.168.50.254 | 192.168.50.1 |
| Interna | 60 | 192.168.60.0 | 192.168.60.255 | 192.168.60.1 – 192.168.60.254 | 192.168.60.1 |
| Enlace a Central (/30) | — | 10.0.2.0 | 10.0.2.3 | 10.0.2.1 – 10.0.2.2 | 10.0.2.1 / 10.0.2.2 |

Sede Central

| Subred | VLAN | Dirección de red | Broadcast | Rango de hosts válidos | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enlace a Router A | — | 10.0.0.0 | 10.0.0.3 | 10.0.0.1 – 10.0.0.2 | 10.0.0.2 |
| Enlace a Router C | — | 10.0.1.0 | 10.0.1.3 | 10.0.1.1 – 10.0.1.2 | 10.0.1.2 |
| Enlace a Router B | — | 10.0.2.0 | 10.0.2.3 | 10.0.2.1 – 10.0.2.2 | 10.0.2.2 |
| Subred interna 1 | 30 | 192.168.30.0 | 192.168.30.255 | 192.168.30.1 – 192.168.30.254 | 192.168.30.1 |
| Subred interna 2 | 40 | 192.168.40.0 | 192.168.40.255 | 192.168.40.1 – 192.168.40.254 | 192.168.40.1 |

Sede Ciudadana y Multimedia – Subred IPv6

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Prefijo (Red) | 2882:1:1:1:1:1::/64 |
| Primer host válido | 2882:1:1:1:1:1::1 (Gateway) |
| Ejemplo host #2 | 2882:1:1:1:1:1::2 (IoT device) |
| Total de direcciones | 2^64 = 18,446,744,073,709,551,616 |
| Broadcast | No existe en IPv6 (se usa multicast) |

Tabla de Decisiones Técnicas Justificadas

| Aspecto | Decisión | Justificación Técnica |
| --- | --- | --- |
| Enlace WAN IPv4 | Uso de subred /30 | Permite conectar exactamente 2 hosts (routers), ahorrando direcciones IP al evitar bloques más grandes innecesarios. |
| LAN IPv6 (IoT) | Asignación de subred /64 | Estándar recomendado para IPv6 LANs; compatible con SLAAC para autoconfiguración sin necesidad de DHCPv6. |
| Separación IPv4 / IPv6 | IPv4 en enlaces inter-router y IPv6 en LAN | Garantiza interoperabilidad con redes actuales (IPv4) y prepara para escalabilidad futura con IPv6 sin agotar direcciones. |
| Simplicidad y eficiencia | Uso mixto con bloques bien definidos | Reducción del uso de IPs privadas/públicas, fácil mantenimiento, y escalabilidad para redes como IoT sin rediseñar esquemas de direccionamiento. |

# 2.Enrutamiento y Rutas optimas

Algoritmo de Dijkstra – Rutas Óptimas entre Segmentos

Escenario:
Queremos calcular la ruta más corta entre la sede de Seguridad Pública (Router B) y la sede Central, por ejemplo, para acceder a servicios de emergencias o coordinación.

Red simplificada:

Router B ↔ Router Central ↔ Router A/C

Enlaces:

- B–Central: 10.0.2.0/30

- Central–A: 10.0.0.0/30

- Central–C: 10.0.1.0/30

Coste métrico básico: Supongamos coste = 1 por cada enlace.

Dijkstra – Cálculo:
Modelo de nodos:

| Nodo | Vecinos | Coste |
| --- | --- | --- |
| B | Central | 1 |
| Central | A, B, C | 1 |
| A | Central | 1 |
| C | Central | 1 |

Ruta de Seguridad Pública (B) a Central:

Ruta directa:

- B → Central (Coste total: 1) óptima

Ruta de Seguridad Pública (B) a IoT (A):

- B → Central → A (Coste total: 2)

Enrutamiento por Inundación – Método de Respaldo

¿Qué es?
El enrutamiento por inundación (flooding) consiste en que cada router reenvía cada paquete entrante por todas sus interfaces excepto por la que lo recibió.

¿Cuándo se usa?
En situaciones de fallo de rutas principales. Como respaldo en topologías críticas, cuando no se puede calcular una ruta.

Implementación básica:
No requiere tablas de rutas preestablecidas. Cada paquete lleva un identificador único para evitar bucles. Se aplica un TTL (Time To Live) para que el paquete no circule indefinidamente.

Ejemplo:
Si el enlace B–Central (10.0.2.0/30) cae:

- El paquete desde B no encuentra su ruta directa.

- Se inunda por los otros routers conectados (ej. A o C), que a su vez reenvían a todos sus vecinos.

- Si Central está accesible vía otro router (por ejemplo, C), llegará por esa ruta alternativa.

Resumen técnico:
Dijkstra ofrece rutas óptimas mediante cálculo métrico (como OSPF o EIGRP). La inundación se utiliza como método de emergencia cuando no hay rutas válidas. En redes reales, se prefieren protocolos con rutas de respaldo dinámico antes que flooding, por eficiencia.