Caso Final Integrador

Álvaro Martín Romero

Índice

1.Diseño y Modelado de la Arquitectura de Comunicación

1.1. Análisis de modelos

1.2.Integración de los Modelos OSI y TCP/IP en los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Coslada

1.3.Adaptaciones al diseño para Coslada (resumen técnico)

2. Capa Física – Cálculos y Selección de Tecnologías

2.1.Cálculo de la Capacidad de los Enlaces:

2.2.Selección de Técnicas de Modulación

2.3.Evaluación de la Eficiencia del Encapsulamiento:

# Diseño y Modelado de la Arquitectura de Comunicación

## 1.Análisis de modelos

Modelo OSI (Open Systems Interconnection) – 7 Capas

| Capa | Nombre | Función principal en la ciudad inteligente |
| --- | --- | --- |
| 7 | Aplicación | Interfaces con el usuario: portales web, apps ciudadanas, CCTV, servicios en la nube. |
| 6 | Presentación | Cifrado/descifrado, compresión: HTTPS, streaming de video, datos IoT en JSON/XML. |
| 5 | Sesión | Establece/mantiene sesiones: conexiones a portales, transmisiones de emergencia. |
| 4 | Transporte | Control de flujo y errores: TCP (fiabilidad) y UDP (baja latencia) para video/IoT. |
| 3 | Red | Direccionamiento y enrutamiento: IPv4/IPv6, OSPF, EIGRP, RIPng. |
| 2 | Enlace de datos | Transmisión fiable entre nodos: Ethernet, Wi-Fi, VLANs, STP, seguridad MAC. |
| 1 | Física | Medio de transmisión: fibra óptica, cableado UTP, antenas Wi-Fi, LoRa, 5G. |

Modelo TCP/IP – 4 Capas

| Capa TCP/IP | Equivalente OSI | Aplicación en la ciudad inteligente |
| --- | --- | --- |
| Aplicación | OSI 5–7 | Portales web, CCTV, VoIP, APIs RESTful para sensores IoT. |
| Transporte | OSI 4 | TCP (datos críticos), UDP (telemetría, video en tiempo real). |
| Internet | OSI 3 | IPv6, OSPFv3, túneles GRE, IPsec, direccionamiento lógico. |
| Acceso a red | OSI 1–2 | Ethernet, Wi-Fi 6, LoRaWAN, VLANs, protocolos 802.11ac/ax, switches, enlaces físicos. |

Aplicación al proyecto de ciudad inteligente

| Servicio | Capas críticas involucradas |
| --- | --- |
| Servicios gubernamentales | Aplicación (correo, portales), Red (enrutamiento), Transporte (TCP). |
| Seguridad pública | Transporte (UDP para video), Red (QoS + redundancia), Enlace (Wi-Fi en puntos). |
| Transporte y sensores IoT | Aplicación (MQTT/CoAP), Transporte (UDP), Enlace (LoRa/5G), Física (antenas). |
| Streaming y multimedia | Aplicación (HTTP/RTSP), Transporte (UDP), Red (multicast, QoS). |
| Seguridad y cifrado | Presentación (TLS, SSL), Red (IPsec, VPNs), DNSSEC en Aplicación. |

## Integración de los Modelos OSI y TCP/IP en los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Coslada

Para garantizar una red de comunicaciones moderna, escalable y segura, el Ayuntamiento de Coslada adoptará una arquitectura de red basada en los modelos OSI y TCP/IP. Esta arquitectura permitirá integrar los distintos departamentos municipales y servicios ciudadanos con una infraestructura robusta y eficiente, habilitando funcionalidades clave como vigilancia, servicios en línea, IoT ambiental y comunicaciones de emergencia.

Aplicación del Modelo OSI

| Capa OSI | Aplicación en Coslada |
| --- | --- |
| 7. Aplicación | Servicios digitales de atención ciudadana, portales web del ayuntamiento, plataformas de gestión interna. |
| 6. Presentación | Uso de cifrado TLS/SSL para asegurar la información entre usuarios y servicios. |
| 5. Sesión | Mantenimiento de sesiones entre dispositivos y servicios para autenticación y streaming continuo. |
| 4. Transporte | Protocolos TCP (fiables) para servicios administrativos y UDP (rápidos) para video vigilancia y sensores. |
| 3. Red | Enrutamiento eficiente con OSPF/OSPFv3 y direccionamiento dual-stack IPv4/IPv6. |
| 2. Enlace | VLANs segmentadas por departamentos (ej. Urbanismo, Seguridad, Hacienda), Wi-Fi corporativo y QoS. |
| 1. Física | Fibra óptica para backbone, cableado estructurado para oficinas y enlaces inalámbricos para IoT y movilidad. |

3. Aplicación del Modelo TCP/IP

| Capa TCP/IP | Servicios de Coslada Soportados |
| --- | --- |
| Aplicación | Archivo, Cultura, Urbanismo, Vivienda, Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, etc. |
| Transporte | TCP para ERP municipales, UDP para CCTV, VoIP de emergencias, y tráfico IoT de sensores. |
| Internet | Uso de IPv6 con túneles GRE/IPSec, soporte de DNSSEC, redundancia con rutas dinámicas. |
| Acceso a red | Interconexión segura de dependencias municipales por switches y puntos de acceso Wi-Fi 6. |

4. Integración por Tipos de Servicio

🔹 Gubernamentales (Ej. Secretaría General, Hacienda, Recursos Humanos)

- Infraestructura centralizada con VLANs dedicadas.

- VPN segura para acceso remoto de funcionarios.

- Servicios de correo, gestión documental y CRM por TCP/IP.

🔹 Seguridad y Emergencias

- Videovigilancia con cámaras IP.

- Enlaces redundantes por túnel GRE sobre IPsec.

- Comunicación prioritaria por QoS y VLANs dedicadas.

🔹 Transporte y Medio Ambiente (Transición ecológica, Limpieza, Jardines)

- Sensores IoT sobre redes LoRaWAN/Wi-Fi para calidad del aire y temperatura.

- Semáforos inteligentes conectados mediante IPv6.

- Gestión en tiempo real desde centro de control.

🔹 Servicios Sociales, Salud y Educación

- Aplicaciones con datos sensibles protegidas por cifrado y DNSSEC.

- Acceso seguro por dispositivos móviles de trabajadores sociales.

- Videollamadas o streaming en centros de atención o actividades educativas.

🔹 Servicios al Ciudadano (Agenda, Participación, Cultura, Deportes)

- Portales y aplicaciones con interfaces responsivas (capa aplicación).

- Streaming de eventos municipales vía UDP + QoS.

- Accesibilidad garantizada en puntos de información digital.

5. Medidas de Seguridad Integradas

- Cifrado extremo a extremo (TLS/IPsec).

- Autenticación centralizada (RADIUS/LDAP).

- Firewalls entre segmentos y acceso segmentado por roles.

- DNSSEC para protección de resolución de nombres.

### Adaptaciones al diseño para Coslada (resumen técnico)

| Servicio | Implementación realista en Packet Tracer |
| --- | --- |
| Videovigilancia | Cámaras IP conectadas a switches → a servidores de video |
| Redes gubernamentales | VLANs por departamento + routers ISR con OSPFv2/v3 |
| Transporte e IoT | Sensores IoT conectados vía Home Gateway + IoT Server |
| Streaming y eventos | Servidor de web + servidor multimedia + PC de streaming |
| Seguridad y emergencias | VLAN dedicada + tunel GRE entre sedes de seguridad |
| Conectividad ciudadana | Wi-Fi con WLC simulado + portal web en servidor |
| Alta disponibilidad | Rutas estáticas + OSPF + EtherChannel en backbone |

# 2. Capa Física – Cálculos y Selección de Tecnologías

## 1. Cálculo de la Capacidad de los Enlaces:

Contexto:

- En cada sede hay zonas con conectividad inalámbrica crítica (puntos de acceso, áreas de atención al público, IoT, etc.).

- Se usarán tecnologías Wi-Fi 6 o enlaces punto a punto de alta frecuencia.

- Excluimos zonas oscuras (almacenes, cuartos de archivo cerrados, etc.) del cálculo.

Parámetros elegidos para el cálculo:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ancho de banda (𝐵) | 300 MHz |
| SNR (dB) | 20 dB |

Justificación de los parámetros elegidos:

| Parámetro | Valor | Razón de elección |
| --- | --- | --- |
| Ancho de banda (𝐵) | 300 MHz | Este valor simula el uso de tecnologías avanzadas como Wi-Fi 6E, que opera en la banda de 6 GHz y puede usar canales anchos de hasta 320 MHz. Elegí 300 MHz como valor redondeado y realista en despliegues urbanos de alto rendimiento. |
| SNR (dB) | 20 dB | Un SNR de 20 dB representa una calidad de señal buena pero no perfecta, bastante común en escenarios con múltiples dispositivos, interferencias moderadas o paredes en interiores. Permite modelar condiciones realistas, no ideales, lo cual es clave en una sede con cobertura parcial. |

Alternativas posibles según escenario:

| Escenario | Ancho de Banda sugerido | SNR típico |
| --- | --- | --- |
| Oficinas estándar con Wi-Fi 5 | 80–160 MHz | 15–20 dB |
| Centros críticos con Wi-Fi 6E | 160–320 MHz | 20–30 dB |
| IoT de bajo consumo (LoRa, etc.) | < 1 MHz | 0–10 dB |
| Zonas muy congestionadas | 80 MHz | < 15 dB |

Conversión de SNR a escala lineal:

SNR lineal= 10SNRdb10=102010=100

Aplicando la fórmula de Shannon:

C=B⋅log2​(1+SNRlineal​)

C=300×106⋅log2​(1+100)

C≈300×106⋅6.6582≈1.997×109 bps=1997Mbps​

Resultado

La capacidad máxima teórica del canal inalámbrico crítico con 300 MHz de ancho de banda y una SNR de 20 dB es:

1997 Mbps (≈ 2 Gbps)

Aplicación práctica por sede

| Sede | Tecnología recomendada | Cobertura calculada | Zonas oscuras (excluidas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 🏛️ Sede Central | Wi-Fi 6E / Enlaces punto a punto | Oficinas, salas de reuniones | Almacenes de archivo |
| 🚨 Sede de Seguridad | Wi-Fi 6 + repetidores outdoor | Centro de mando, recepción | Cámaras selladas, depósitos |
| 🚦 Sede Infraestructura IoT | Enlaces 5 GHz + LPWAN (LoRa, etc.) | Talleres, centro de sensores | Trasteros sin sensores |
| 📺 Sede Multimedia y Ciudadana | Wi-Fi 6 público y para eventos | Áreas de atención, patios | Áreas de mantenimiento cerradas |

## 2.Selección de Técnicas de Modulación

Elegir la técnica de modulación adecuada es clave para equilibrar velocidad, eficiencia espectral y robustez frente al ruido o interferencias.

| Modulación | Bits/símbolo | Eficiencia espectral | Robustez ante ruido | Complejidad | Usos típicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPSK | 1 | Baja | Muy alta | Baja | Redes muy ruidosas, sistemas militares, IoT |
| QPSK | 2 | Media | Alta | Moderada | Satélites, 4G, enlaces Wi-Fi básicos |
| 16-QAM | 4 | Alta | Media | Alta | Wi-Fi, 4G, 5G, redes de alta capacidad |
| 64-QAM | 6 | Muy alta | Baja | Muy alta | Wi-Fi 5/6 en entornos con poca interferencia |
| 256-QAM | 8 | Máxima | Muy baja | Muy alta | Redes cableadas (Ethernet 10G, DOCSIS 3.1), Wi-Fi 6 |

Selección por Tipo de Enlace

Enlaces Inalámbricos (Wi-Fi, sensores, etc.):

| Entorno | Modulación recomendada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Zonas críticas, mucho ruido | QPSK | Mejor equilibrio entre robustez y eficiencia. Apta para señal estable sin exigir SNR alto. |
| Zonas controladas, señal fuerte | 16-QAM / 64-QAM | Mayor velocidad donde la calidad de señal es buena (p.ej. sedes con Wi-Fi 6). |
| IoT (bajo ancho, largo alcance) | BPSK / LoRa (CSS) | Alta robustez, ideal para sensores de bajo consumo y bajo bit rate. |

Enlaces Cableados (Fibra, Ethernet, backbone):

| Tipo de medio | Modulación recomendada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Ethernet (1G–10G) | PAM-5 / 16-QAM / 256-QAM | Muy alta eficiencia, ya que el ruido es bajo y el canal es muy limpio. |
| Fibra óptica | QAM-64/256 o más | Se usan esquemas densos con corrección de errores (FEC), gracias al altísimo SNR. |
| Enlaces eléctricos cortos | QAM-16 | Buen compromiso si hay pequeñas interferencias (cables trenzados no apantallados). |

Conclusión

| Tipo de Enlace | Modulación Seleccionada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Inalámbrico interior | QPSK o 16-QAM | Buen rendimiento con robustez media, ideal para Wi-Fi en zonas urbanas |
| Inalámbrico exterior | QPSK o BPSK | Más tolerancia al ruido y obstáculos (zonas públicas, IoT) |
| Backbone cableado | 64-QAM o 256-QAM | Alta eficiencia donde las condiciones físicas lo permiten (fibra o 10G LAN) |
| IoT largo alcance | BPSK o modulación LoRa | Menor consumo energético y mayor robustez |

## 3.Evaluación de la Eficiencia del Encapsulamiento:

Ejemplo práctico: Evaluación de la eficiencia del encapsulamiento

Supuestos del caso:

- Se transmite un mensaje de aplicación (por ejemplo, un archivo o paquete de datos) de 1000 bytes de carga útil (datos de aplicación).

- Se usan tecnologías Ethernet estándar (IEEE 802.3) sobre una red IP con TCP.

### Tamaño de cada cabecera por capa:

| Capa | Cabecera | Tamaño típico |
| --- | --- | --- |
| Transporte (TCP) | TCP header | 20 bytes |
| Red (IP) | IPv4 header | 20 bytes |
| Enlace de Datos | Ethernet header | 18 bytes |
| Física | Preambulo + CRC | 8 bytes |
| Total Overhead |  | 66 bytes |

Cálculo de eficiencia:

Eficiencia=Datos útilesDatos útiles+Overhead

Eficiencia= 10001000+66 ​= 10001066 ​≈0.9389=93.89%​

¿Qué pasa si el mensaje es más pequeño?

Si en vez de 1000 bytes se transmiten 100 bytes, veamos el resultado:

Eficiencia=100100+66=100166= 0.6024=60.24%​

Conclusión:

| Tamaño del mensaje | Overhead | Eficiencia total |
| --- | --- | --- |
| 1000 bytes | 66 bytes | 93.89 % |
| 100 bytes | 66 bytes | 60.24 % |
| 50 bytes (IoT típico) | 66 bytes | 43.10 % |

Cuanto menor es el paquete, mayor impacto tiene la sobrecarga del encapsulamiento, lo cual es crítico en redes de sensores o sistemas IoT.

# 3.Capa de Red – Direccionamiento, Subneteo y Enrutamiento