Caso Final Integrador

Álvaro Martín Romero

Índice

1.Diseño y Modelado de la Arquitectura de Comunicación

1.1.Adaptaciones al diseño para Coslada (resumen técnico)

# Diseño y Modelado de la Arquitectura de Comunicación

## 1.Análisis de modelos

Modelo OSI (Open Systems Interconnection) – 7 Capas

| Capa | Nombre | Función principal en la ciudad inteligente |
| --- | --- | --- |
| 7 | Aplicación | Interfaces con el usuario: portales web, apps ciudadanas, CCTV, servicios en la nube. |
| 6 | Presentación | Cifrado/descifrado, compresión: HTTPS, streaming de video, datos IoT en JSON/XML. |
| 5 | Sesión | Establece/mantiene sesiones: conexiones a portales, transmisiones de emergencia. |
| 4 | Transporte | Control de flujo y errores: TCP (fiabilidad) y UDP (baja latencia) para video/IoT. |
| 3 | Red | Direccionamiento y enrutamiento: IPv4/IPv6, OSPF, EIGRP, RIPng. |
| 2 | Enlace de datos | Transmisión fiable entre nodos: Ethernet, Wi-Fi, VLANs, STP, seguridad MAC. |
| 1 | Física | Medio de transmisión: fibra óptica, cableado UTP, antenas Wi-Fi, LoRa, 5G. |

Modelo TCP/IP – 4 Capas

| Capa TCP/IP | Equivalente OSI | Aplicación en la ciudad inteligente |
| --- | --- | --- |
| Aplicación | OSI 5–7 | Portales web, CCTV, VoIP, APIs RESTful para sensores IoT. |
| Transporte | OSI 4 | TCP (datos críticos), UDP (telemetría, video en tiempo real). |
| Internet | OSI 3 | IPv6, OSPFv3, túneles GRE, IPsec, direccionamiento lógico. |
| Acceso a red | OSI 1–2 | Ethernet, Wi-Fi 6, LoRaWAN, VLANs, protocolos 802.11ac/ax, switches, enlaces físicos. |

Aplicación al proyecto de ciudad inteligente

| Servicio | Capas críticas involucradas |
| --- | --- |
| Servicios gubernamentales | Aplicación (correo, portales), Red (enrutamiento), Transporte (TCP). |
| Seguridad pública | Transporte (UDP para video), Red (QoS + redundancia), Enlace (Wi-Fi en puntos). |
| Transporte y sensores IoT | Aplicación (MQTT/CoAP), Transporte (UDP), Enlace (LoRa/5G), Física (antenas). |
| Streaming y multimedia | Aplicación (HTTP/RTSP), Transporte (UDP), Red (multicast, QoS). |
| Seguridad y cifrado | Presentación (TLS, SSL), Red (IPsec, VPNs), DNSSEC en Aplicación. |

## Integración de los Modelos OSI y TCP/IP en los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Coslada

Para garantizar una red de comunicaciones moderna, escalable y segura, el Ayuntamiento de Coslada adoptará una arquitectura de red basada en los modelos OSI y TCP/IP. Esta arquitectura permitirá integrar los distintos departamentos municipales y servicios ciudadanos con una infraestructura robusta y eficiente, habilitando funcionalidades clave como vigilancia, servicios en línea, IoT ambiental y comunicaciones de emergencia.

Aplicación del Modelo OSI

| Capa OSI | Aplicación en Coslada |
| --- | --- |
| 7. Aplicación | Servicios digitales de atención ciudadana, portales web del ayuntamiento, plataformas de gestión interna. |
| 6. Presentación | Uso de cifrado TLS/SSL para asegurar la información entre usuarios y servicios. |
| 5. Sesión | Mantenimiento de sesiones entre dispositivos y servicios para autenticación y streaming continuo. |
| 4. Transporte | Protocolos TCP (fiables) para servicios administrativos y UDP (rápidos) para video vigilancia y sensores. |
| 3. Red | Enrutamiento eficiente con OSPF/OSPFv3 y direccionamiento dual-stack IPv4/IPv6. |
| 2. Enlace | VLANs segmentadas por departamentos (ej. Urbanismo, Seguridad, Hacienda), Wi-Fi corporativo y QoS. |
| 1. Física | Fibra óptica para backbone, cableado estructurado para oficinas y enlaces inalámbricos para IoT y movilidad. |

3. Aplicación del Modelo TCP/IP

| Capa TCP/IP | Servicios de Coslada Soportados |
| --- | --- |
| Aplicación | Archivo, Cultura, Urbanismo, Vivienda, Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, etc. |
| Transporte | TCP para ERP municipales, UDP para CCTV, VoIP de emergencias, y tráfico IoT de sensores. |
| Internet | Uso de IPv6 con túneles GRE/IPSec, soporte de DNSSEC, redundancia con rutas dinámicas. |
| Acceso a red | Interconexión segura de dependencias municipales por switches y puntos de acceso Wi-Fi 6. |

4. Integración por Tipos de Servicio

🔹 Gubernamentales (Ej. Secretaría General, Hacienda, Recursos Humanos)

- Infraestructura centralizada con VLANs dedicadas.

- VPN segura para acceso remoto de funcionarios.

- Servicios de correo, gestión documental y CRM por TCP/IP.

🔹 Seguridad y Emergencias

- Videovigilancia con cámaras IP.

- Enlaces redundantes por túnel GRE sobre IPsec.

- Comunicación prioritaria por QoS y VLANs dedicadas.

🔹 Transporte y Medio Ambiente (Transición ecológica, Limpieza, Jardines)

- Sensores IoT sobre redes LoRaWAN/Wi-Fi para calidad del aire y temperatura.

- Semáforos inteligentes conectados mediante IPv6.

- Gestión en tiempo real desde centro de control.

🔹 Servicios Sociales, Salud y Educación

- Aplicaciones con datos sensibles protegidas por cifrado y DNSSEC.

- Acceso seguro por dispositivos móviles de trabajadores sociales.

- Videollamadas o streaming en centros de atención o actividades educativas.

🔹 Servicios al Ciudadano (Agenda, Participación, Cultura, Deportes)

- Portales y aplicaciones con interfaces responsivas (capa aplicación).

- Streaming de eventos municipales vía UDP + QoS.

- Accesibilidad garantizada en puntos de información digital.

5. Medidas de Seguridad Integradas

- Cifrado extremo a extremo (TLS/IPsec).

- Autenticación centralizada (RADIUS/LDAP).

- Firewalls entre segmentos y acceso segmentado por roles.

- DNSSEC para protección de resolución de nombres.

### Adaptaciones al diseño para Coslada (resumen técnico)

| Servicio | Implementación realista en Packet Tracer |
| --- | --- |
| Videovigilancia | Cámaras IP conectadas a switches → a servidores de video |
| Redes gubernamentales | VLANs por departamento + routers ISR con OSPFv2/v3 |
| Transporte e IoT | Sensores IoT conectados vía Home Gateway + IoT Server |
| Streaming y eventos | Servidor de web + servidor multimedia + PC de streaming |
| Seguridad y emergencias | VLAN dedicada + tunel GRE entre sedes de seguridad |
| Conectividad ciudadana | Wi-Fi con WLC simulado + portal web en servidor |
| Alta disponibilidad | Rutas estáticas + OSPF + EtherChannel en backbone |

# Para poder cumplir con los requerimientos a nivel de red de los distintos servicios municipales que ofrece el Ayto. de Coslada los cuales son:

Hemos planteado ofrecer una red para cada servicio dividiendo así la red en la red principal (la ubicada En el Ayto. de Coslada) y otras subredes en las cuales se alojarán los distintos servicios, además ofreceremos una propuesta para situar estas redes de forma que no haya que emplear un mayor gasto en